
502QW01 产品参数

产品外观
[image: image1.png]



（图片仅供参考，以实物为准）

修订记录
	版本号
	修订内容
	发布日期
	修订人

	V1.0
	初版文件。
	2023.06
	刘新朋

	V2.0
	更改结构、标配φ38孔
	2025.03
	刘新朋


注意：本公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，修改的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知，以公司最终解释为准。
产品概述
最新推出的翼闸产品，箱体材质304不锈钢，造型美观大方、防锈、耐用。并且对外采用标准电气接口，可集成刷卡认证、二维码认证、人脸识别等在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入。另外系统还专门设计了满足消防要求的断电开闸功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

应用场景
应用于劳务实名制，工地等。
产品特点
具有防夹功能，保证人员安全通行；

零位自检功能，方便用户维护及使用；

防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩挡板自动锁死；

逆行处理，可设置三种模式：

1逆行触发关闸，此次通行无效，闸门不再打开；

2解除之后闸门重新打开，适合票务场景；

3语音报警，闸门不动作；

方便通行，通行速度快；

红外故障自适应功能，某一组红外持续不断输出信号超过60秒，系统判定该组红外故障，进而采取相应的策略来最大限度地保证闸门的正常运行；

滑动式轨道设计，降低了安装难度，让维护更简单，增加时效从而降低维修成本；

整体式线束处理，维护更方便，如出现问题更容易更快的排查出故障点，降低排查时间。

通行控制

远程控制管理功能（可选配）；

经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；

设备支持出入口记忆/连续刷卡功能，可实现快速通行；

设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活设置；

设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行权限，可设置通行时间。

安全设计

断电时，闸门自动打开，通道处于畅通状态，人员可自由通行，防止恐慌；
扩展功能：遥控模块、恒温模块、防漏电功能，（可选配置）。
技术参数
	型号
	502QW01

	电源电压
	AC100~265V / 50HZ±10%

	工作环境温度 
	-15℃~70℃ 

	相对湿度
	≤90%，防凝露

	额定功率
	24W

	输入接口
	继电器开关信号

	运行速度
	常闭模式≤35次/分钟，常开模式≤45次/分钟

	红外对射
	3对

	安全模式
	闸翼断电自动打开，通电自动闭合

	平均寿命
	≥300万次

	通道宽度 
	标准通道550mm

	门体材质 
	红/蓝翼板

	产品尺寸 
	长1200mm x宽280mm x高980mm 

	闸开关时间
	0.5~60秒，可调

	工作环境
	室外


尺寸图

[image: image2.jpg][=3]
&
o
550
260 1200
= o o
& X &
() ()
B mEED
ARAR
e | BA | a6 | Ee
FRiC | B FURE %1 | 508 |[ =& mm | A3 —
it B ek | &8 |
Rt 05~3 >3 >6 >30 >120 | >400 | >1000 | >2000 a5 oo 58,03l 1:20
AR - <6 <30 <120 | <400 | <1000 | <000 | <4000 2% 2% :
NE 101 101 102 03 103 103 0.3 05 2% | hE % E T





注意事项

人行通道闸产品的机箱材质是不锈钢，不锈钢具有良好的不锈性（抵抗大气氧化的能力）和耐蚀性（在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力），但其抗性会随其自身化学成分、使用环境等因素而改变。为了保持不锈钢的美观，延长使用寿命，需对其定期进行保养维护。

维护注意事项如下：

保持产品表面清洁和干燥。 

当产品表面出现污物时，可以用无纺布和酒精进行清洁。 

当产品表面出现锈斑时，可以使用百洁布（切记不可用钢丝清洁球）在锈斑处顺着纹路来回擦拭直至清除，然后用无纺布和不锈钢保养剂整体擦拭一遍。 

需要定期用无纺布和不锈钢保养剂对闸机整体擦拭进行保养维护。一般情况下建议一个月一次；若环境比较恶劣（如海边、化工厂等）建议一周一次。


